《临沂市预拌混凝土企业信用评价实施办法（试行）（征求意见稿）》

为推进我市预拌混凝土行业诚信体系建设，全面提高预拌混凝土企业综合素质，确保混凝土质量，促进预拌混凝土行业持续稳定健康发展，我局结合我市实际，组织起草了《临沂市预拌混凝土企业信用评价实施办法（试行）（征求意见稿）》，现向各有关单位及社会各界广泛征求意见。

请于12月11日前将修改意见发送到市住建局安质处。

联系人：王波  电话：0539—8610832  邮箱：lyjcjd@163.com

临沂市住房和城乡建设局

2017年12月4日

临沂市预拌混凝土企业信用评价实施办法（试行）

（征求意见稿）

第一条 为推进我市预拌混凝土行业诚信体系建设，全面提高预拌混凝土企业综合素质，确保混凝土质量，促进预拌混凝土行业持续稳定健康发展，根据《建筑业企业资质管理规定》、《山东省建筑市场管理条例》、《临沂市预拌混凝土管理规定》等有关文件，结合我市实际，特制定本办法。

第二条 在我市行政区域内，凡在工商行政主管部门注册登记，已取得企业法人营业执照，并持有预拌混凝土企业资质证书，正常生产和经营的预拌混凝土生产企业(站点），均列为参加信用评价对象。

第三条 市建设行政主管部门主管全市预拌混凝土企业信用评价工作；临沂市建设安质处负责我市预拌混凝土企业信用评价监督管理、指导工作；各县区工程质量监督机构在市建设安质处指导下具体组织辖区内企业信用评价；

第四条 信用评价由县区监督机构组织评价、市建设安质处抽查复核后向社会发布。预拌混凝土企业信用评价工作按照定期评价（年度）与日常管理相结合的原则实施动态评价。各县区监督机构可委托有能力的社会机构对评价日期前一年内的企业生产经营状况实施定期（年度）评价；各监督机构在日常监管中结合企业质量管理、生产经营状况等实施动态评价。

第五条 评价考核的内容主要为：企业生产基本条件、质量管理体系及机构、人员及设备、质量管理与控制、节能环保安全文明、合同管理及诚信与文化等六项；评价过程发现企业违规违法等不良行为的应向主管部门报告。

第六条 参加信用评价的预拌混凝土企业需准备下列资料：

1、预拌混凝土企业信用评价申请书；（附件2）

2、企业法人营业执照、组织机构代码证；

3、建筑业企业资质等级证书；

4、企业环评批复文件；

5、企业在岗履职的专业技术人员、经济管理人员的技术职称证书及评价期间的社保缴费证明；

6、企业自有的各类机械仪器设备清单及有关资料。

第七条 申请定期（年度）信用评价的预拌混凝土企业，应于上次评审到期前45天携带有关资料报县区工程质量监督机构，县区监督机构（或委托中介机构）组建评价小组对申请企业进行现场考核评价，评价工作应在提交申请后一月内完成。各质量监督机构应认真做好信用评价组织及监督工作，见证评价过程，确保评价工作客观公正。市混凝土协会应组建专家库利用信息化等手段积极参与混凝土企业评价工作。

第八条 企业信用评价结果设A、B、C、D四个等级，分别对应“优”“良”“一般”“差”四类。等级评定实行分项考核计分方式，按附件1《临沂市预拌混凝土企业信用分项评价评分表》逐项考核评分，总评分为720分。经考核评分，被考核企业总得分650分以上（总量不超过20%）的为A级信用企业；总得分600-649分的为B级信用企业（总量不超过60%）；总得分500-599分的为C级信用企业；总得分499分以下企业为D级信用企业；（C级及D级总量不低于20%）。

第九条  具有下列情况之一的企业信用等级直接确定为D级：

﹙一﹚按 《临沂市预拌混凝土企业信用评价分项评分表》，基本项存在否决项的；

- 正常生产经营的预拌混凝土企业超过3个月未申请信用评价的；

- 因产品质量导致发生建设工程质量事故的；

- 出借出卖资质、非法挂靠、转包或者违法分包的；

﹙五﹚企业实验室不能满足生产要求的（得分率低于75%）；

﹙六﹚年度内发生重大或较大安全事故一起、或年度内累计发生两起以上一般安全事故的；

（七）扬尘治理不符合要求或拖欠员工工资造成集体上访的；

（八）其他违法、违规行为的。

第十条 现场定期（年度）评价工作完成后，评价小组应填写和提交《临沂市预拌混凝土企业信用评价报告》（详见附件3，以下简称：“评价报告”）。评价报告应包含信用评价表、评价结论、试验室考核评价表、信用分项评价扣分汇总表、信用企业评价整改通知书、不良行为记录等；评价报告应经评价小组成员签名及监督员填写监督意见。

第十一条  定期评价完成后，预拌混凝土企业应整改落实评价发现的问题。各监督机构在日常监督管理中，发现企业质量管理、生产经营等发生改变的，应及时对定期评价结果进行量化调整动态评价。

第十二条  评价完成后，各县区质量监督机构应及时将评价结果及有关资料报市安质处。市建设安质处抽查复核后每月通过官网公布全市各预拌混凝土企业信用评价情况。

第十三条 各监督机构应建立企业信用档案管理制度，按照评价报告内容落实企业存在的问题，根据企业信用等级实行差别化管理。获得A级信用等级的企业，在主管部门检查和原材料抽检及比对试验时适当降低频率；获得C级信用等级的企业，监督机构将增加监督检查及检测抽检、比对的频次，企业负责人需接受主管部门约谈，并且作出企业整改的具体措施和保证；获得D级信用等级的企业将责令整改直至停产整顿；对发现企业违规违法等不良行为应依法报主管部门实施行政处罚。

第十四条  鼓励混凝土购买单位在采购混凝土时优先与信用评级高的企业签订合同。预拌混凝土生产企业信用评价结果将作为企业晋级和评优的参考依据之一；由企业所在地住房城乡建设行政主管部门在职责范围内给予相应政策支持：

第十五条  企业信用评价的人员应当认真履行职责，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权，违者按照有关规定查处。

第十六条 本办法由临沂市住房城乡建设局负责解释。

第十七条 本办法自   年  月  日起实施。

附件: 1.《临沂市预拌混凝土企业信用评价分项评分表》

2.《临沂市预拌混凝土企业信用评价申请书》

3.《临沂市预拌混凝土企业信用评价报告》

20171102

附件1：                   临沂市预拌混凝土企业信用评价分项评分表

| 评价 项目 | 评 价 内 容 |  | 评 价 办 法 及 标 准 | 评 价 细 则 | 标准 分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 基本 条件 | 1.1企业营业执照和资质证书 |  | 资质证书与企业营业执照登记内容必须一致。具有企业资质，分站点到主管部门登记。无出卖出借资质行为。 | 应符合。核查资质证书和企业营业执照，违规设置分站点、出借出卖资质为评价否决项。 | 应符合 |  | 基本条件存在一项否决项即直接定位D级 |
|  | 1.2资质证书符合性 |  | 企业净资产、人员、设备符合资质要求。 | 人员资格及数量、从业时间、装备数量不符合资质条件超过3个月为否决项。 | 应符合 |  |  |
|  | 1.3环评报告 |  | 必须具有市或区环保行政主管部门批复文件及环评验收报告。 | 应符合。检查批复原件，核对批复内容及环评验收报告。环评内容与实际不符适当扣分，无环评报告为否决项。 | 应符合 |  |  |
|  | 1.4信息登记 |  | 在省建筑一体化平台登录信息，并及时维护 | 信息真实有效符合要求，否则为否决项 | 应符合 |  |  |
| 2、 管理体系与组织机构35分 | 2.1质量体系文件 |  | 质量手册、程序文件、技术操作规程、工艺流程、作业指导书明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解，内容符合有关要求，切实可行。 | 查看查看相关体系文件，齐全有效得5分，有手册及文件，但不全、不规范的酌情扣1-3分；质量管理体系经ISO认证得5分。 | 10 |  |  |
|  | 2.2.生产管理制度 |  | 应建立健全各项管理制度。（附件1-1） | 查看各项管理制度，内容应结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 2.3职能部门设置 |  | 组织机构设置合理、有技术质量、试验室、生产及安全等主要职能部门，职责明确，人员数量配备合理。 | 依据企业管理架构和实地查验。少设置一个部门扣5分，人员及职能分别按0-5分扣分。 | 15 |  |  |
| 3、人员与设备管理85分 | 3.1 人员管理50分 | 3.1.1技术人员配备 | 企业质量技术人员配备符合资质要求，专职质检员不少于2人。明确质量技术人员、分工及职责。核查花名册及社保；（试验室人员10分） | 考核年度内技术负责人及实验室主任资格不符合要求、实验员数量不足4人的分别扣5分（不符合时间未超3个月），其他每缺1人扣3分；发现挂靠本项不得分。 | 15 |  |  |
|  |  | 3.1.2培训、考核制度 | 建立切实可行的人员培训制度，有人员培训考核计划、内容、考核结果等培训考核资料。试验室部分为3分。 | 检查培训制度、培训计划及执行、考核情况酌情赋分， | 5 |  |  |
|  |  | 3.1.3人员管理，技术人员登记、培训、考核 | 质量技术人员在质量监督机构登记到岗履职；技术负责人及试验室主任在本企业任职时间每增加一年分别增加1分，最多增加10分。按一人一档案实施人员管理，档案内容：（身份证、学历证、职称证、岗位证原件或复印件，技术负责人、试验室主任任职文件、个人履历、培训、考核、奖惩等）。试验室部分7分。 | 基本分15分，任职年限分10分；查看人员档案及监督机构登记备案信息；档案内容不齐全按比例扣分（重点检查关键岗位培训考核部分）。试验室人员受聘两个站点及未到监督机构登记或不及时变更基本分不得分，发现存在不到岗履职现象扣5-10分。 | 25 |  |  |
|  |  | 3.1.4技术职称证书、任职文件 | 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 | 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，不符合要求的不得分。无任职文件扣2分，任职文件不全扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 3.2生产设备管理 （35分） | 3.2.1生产设备 | 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常，有生产设备台账，一机一档（出厂档案、使用说明、自检及检定（校准）、维护保养使用记录等）。 | 生产现场巡视后查看设备台账。现场与台账不符的扣3分；（设备陈旧落后）运转不正常的扣3分。设备一机一档管理乱扣2-4分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.2计量装置 | 生产计量装置应定期检定和自检，并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准、自检记录。 | 存在无自检或过期的每台设备扣2分。检定、自检与实际不符的扣5分。未检定及检定不合格直接定为D级。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.3设备维护保养 | 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。查看设备维护保养台账、计划、记录。 | 无台账不得分，无计划扣1分，无保养记录扣1分，台账所列设备计划、记录缺项每缺一种扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.4生产配料系统 | 电脑配料管理系统运行正常，生产记录及有关信息清晰完整，备份长期保存。 | 现场查看，随机抽查配料清单。运行不正常、生产记录不清晰、无备份保存不得分；使用正常、生产记录不清晰分别扣2分， | 10 |  |  |
|  |  | 3.2.5 砼运输、泵送设备 | 运输设备、泵送设备符合资质登记要求，有设备台账并注明自有及租赁。一机一档（出厂档案、交管档案、使用说明、年检、维护保养使用记录等） | 无设备台账不得分，核查设备台帐及备案登记表，缺1台扣2.5分。弄虚作假及不符合资质规定直接定为D级。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.2.6车辆年检、车辆维护保养 | 运输车辆应有年检记录并年检合格。核查年检记录，车辆维护保养应有台帐和记录。核查台帐和记录。 | 查看设备台账和年检、维护保养记录，无相关记录每项次扣1分 | 5 |  |  |
| 4、 质量管理与控制 430分 | 4.1 质量责任制度（附表2） （该部分内容应报质量监督机构备案） 50分 | 4.1.1岗位责任制 | 建立企业领导、技术负责人、试验室主任、试验员、质检员及各类操作人员等岗位责任制，(试验室2分） | 核查各类制度，缺一项扣2分，制度内容不清晰，酌情扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.1.2生产质量责任制度 | 有完善的生产质量质量责任制度，按照生产质量流程确定责任人，明确责任划分及考核细则。 | 责任划分覆盖生产流程、责任划分明确到人、有明确的考核细则分别得3-5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.1.3企业质量责任信息 | 《质量责任人员信息表》（附件1-2） | 未到监督机构备案或不及时变更不得分；信息真实齐全维护及时得5分，否则酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.1.4质量责任承诺书 | 企业法人代表签订《预拌混凝土生产单位质量终身责任承诺书》（附件1-3），技术负责人任命文件及《法人授权委托书》（附件1-4）《技术负责人质量责任承诺书》（附件1-5），《试验室主任质量责任承诺书》（附件1-6），混凝土供应结束后提供《预拌混凝土供应质量责任承诺书》（附件1—7） | 未到监督机构备案或不及时变更不得分；质量责任信息齐全有效，信息变更及时，到监督机构备案。按每缺一项扣5分，无备案、不及时变更不得分。 | 15 |  |  |
|  |  | 4.1.5质量责任制执行 | 质量责任人员到岗履职并承担责任，失职人员按规定处理。工程项目混凝土合同签订及混凝土供应中按规定落实质量责任制。 | 查看履职资料、处理记录档案，没缺一项扣5分，质量责任制落实按每合同扣10分 | 15 |  |  |
|  | 4.2 质量技术管理65分 | 4.2.1技术能力分析 | 企业对各类预拌混凝土的生产能力分析，明确各类特制品的能力及质量技术要求，有成熟案例。 | 仅常规混凝土得5分，特制品每项加1分，获市级以上科技进步奖每项2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.2技术储备 | 应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比储备。（试验室8分） | 核查配合比汇总表，应体现原材料生产厂家、型号及混凝土性能，否则不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.3标准、规范、规程及文件 | 应备有齐全有效的现行相关标准、规范、规程；法律法规、主管部门的规范性文件及各类检查通报。缺一种标准扣1分。（详见附件1-8） | 按附表清单检查，缺一种标准扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.2.4检查与整改 | 企业内部各类检查资料及整改情况。 | 按每月一次，少一次扣1分，检查整改落实不到位每次扣1-3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.5. 质量监督 | 质量监督整改通知落实情况（5分）；定期接受质量监督抽测（主要原材料及混凝土每季度分别一次），应有抽检报告。（5分） | 监督通知问题连续2次整改落实不到位本项不得分。查看监督抽检（或其他相关证明材料）原始资料、抽检报告，每年没少一次扣3分，每多一次加1分(最多5分）。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2.6信息化 | 企业管理、试验室、生产拌台三部分信息化分别2分。软件功能完善，各类数据信息齐全有效长期保存，各类技术资料管理完整清晰。（试验室信息化10分） | 三部分信息化分别得2分，功能、数据信息分别按0-3分赋分，试验室与拌台系统联网得2分，通过软件系统整理技术资料得3分。 | 20 |  |  |
|  | 4.3 试验室管理 155分 | 4.3.1试验室管理制度 | 应建立健全试验室各项管理制度。（详见附件1-9） | 查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则视为缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.3.2试验人员能力考核 | 试验室试验员不少于4人，有明确分工并能胜任工作。少于4人不得分。进行知识考核；检查技术人员到岗履职、实操及试配、工作能力。 | 现场考核，检查检测试验资料，按人员数量平均赋分，分别计分汇总。 | 40 |  |  |
|  |  | 4..3.3试验仪器设备 | 有检验及标准养护必须的试验仪器设备，并建立台账，建立管理档案（一机一档）（出厂档案、使用说明、自检及检定（校准）、维护保养使用记录等）及仪器设备使用记录缺一项扣2分。（详见附件1-10） | 试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，查验仪器设备使用记录，每项不符合扣1分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3.4设备检定/校准 | 需检定/较准的仪器无检定合格证书或较准证书的不得分。每台仪器设备缺1份扣2分，证书过期扣1分；自检设备无自检方法扣1分，无记录扣1分。 | 查看检定（或校准）证书及自检方法、自检记录，并按标准评分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4..3.5试验场所 | 水泥（外加剂）试验室、力学试验室、砂石试验室、配比试验室，试验室内设置齐全、分布合理。温度要求满足20+20C/、湿度≥50%的要求。温湿度控制设备正常，试验室环境温湿度记录及时齐全。有放置烘箱、电炉、蒸养箱等的专用热工室。 | 现场检查，功能区清晰、合理、整洁得4分；分布不合理、交叉零乱扣2分。环境温湿度及记录不符合要求扣2-6分，无专用热工室扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 4..3.6试验能力 | 按试验室试（检）验项目（附件1-11）编制试验室实验能力分析表 | 按缺少项目和参数每项扣5分 | 20 |  |  |
|  |  | 4..3.7原材料样品管理 | 有符合要求的专用留样室，且面积大于15平方米。按原材进货批次分类建立样品台账，样品分区清晰有序。样品留样应密封，供需双方签字；样品处置符合要求胶凝材料应不少于三个月，外加剂应不少于六个月 | 实地查看，面积不够扣2分，样品台账，样品分区，封存样不按标准要求封存扣2分；样品留样及处置处置：，每不符合1项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 4..3.8原材料检验 | 按批次建立进场原材料试验台账；各类检测试验符合规范要求，检验参数齐全（铁尾矿砂含硫量及放射性），原始记录、检测报告数据准确、签字规范。有不合格材料处理记录。 | 查看原材料进货、验收、检验、使用台账以及封存样台账。无检验台账不得分；记录不规范扣2分；检验频率少于标准要求扣2分。 | 15 |  |  |
|  |  | 4..3.9配合比管理 | 有配合比管理台账；试验室配合比有计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求，针对进厂原材料进行配合比验证，验证指标齐全（有氯离子含量报告）。试验室主任针对生产任务单下达生产配合比，各类信息数据及签字齐全有效。 | 无台账扣5分，配合比分类整理清晰，数据准确齐全前后印证，否则扣2-4分，签字不齐全扣1-3分。配合比计算书、试配等相关记录，设计不规范不得分，无试验记录不得分；无计算书及相关资料扣3-5分。发现造假不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4..3.10标准养护 | 有符合要求的标准养护室，面积不少于30平方米。温湿度控制设备正常，有养护室温湿度记录及时齐全。有分类建立出厂检验台账及配合比试块台账编号合理。无代施工单位制作试块。 | 实地查看，温湿度控制不符合要求扣2分，面积不够扣2分。无试块台账或台账混乱扣 分（结合生产任务单及配合比验证检查），发现100mm3试块定为D类。 | 10 |  |  |
|  |  | 4..3.11出厂试件检验 | 出厂检验台账、出厂检验试验原始记录及报告 | 台账与生产不相符每次扣1分，无检验资料每次扣1分，检验资料质量不高扣1—5分 | 10 |  |  |
|  |  | 4..3.12 送检及比对试验 | 水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料等原材料及配合比、出厂检验送有资质的质量检验机构检测每季度分别不少于一次。参加主管部门及有关单位组织的比对实验。 | 查看原材料送检报告及配合比验证报告、出厂检验报告，每季度少一次扣3分，多一次加1分。比对试验少一次扣3分，存在不合格不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4..3.13档案资料管理 | 试验原始记录、报告、各类试验统计台账齐全有效（见附件1-12）档案资料管理齐全完善，应有专人负责。不符合不得分。 | 档案资料管理完善、规范，有专人负责得5分。档案资料不全扣2分；不规范、零乱扣2分；无专人负责扣2分。 | 10 |  |  |
| 4、质量管理与控制430分 | 4.4原材料 管理 (60分) | 4.4.1 原材料 供方管理 | 应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等）。原材料供应单位基本保持稳定，不随易更换。 | 查看合格供方档案。有档案无做评估扣3分；档案和评估内容不全扣1-3分；原材料供应单位不稳定扣1-5分 | 10 |  |  |
|  |  | 4.4.5 原材料验收检验使用综合台帐 | 应建立材料进场验收、检验、使用综合台帐，原材料使用去向不明确不得分、不齐全扣2分。混凝土供应合同约定原材料的应详细记录。 | 查看原材料验收、检验、使用综合台帐，进出不清晰、溯源性差不得分；部分材料可溯源、部分材料无法溯源扣5分。合同约定原材料无法溯源不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.4.2 材料采购 | 严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。核查原材料采购控制程序和技术要求，违反标准规范要求的不得分。 | 查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.4.3 违规使用原材料 | 不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料（如麻刚沙）及检验不合格材料等。 | 查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账、检验报告，发现违规不得分。 | 20 |  |  |
|  |  | 4.4.4 材料 储存管理 | 应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。混存不得分，无材料进场台帐扣4分，标识不规范扣2分。 | 查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣2分；漏项每项扣2分；无台账扣4分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.4.6原材料质量证明 | 原材料质保书、厂家或供货方合格证明、运输单、试验记录、报告。核查相关资料，每缺1份扣3分。 | 查看原材料厂家或供货方合格证明（主要原材料）。有但不全缺项扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 4.5 生产过程质量管理(40分) | 4.5.1计量零点校核 | 每一个工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。核查相关记录，没有记录不得分。 | 查看零点校核记录，记录内容包括零点校核前后的数据，且数据真实，否则不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.5.2生产任务单及台账 | 根据合同建立混凝土生产任务单、生产台帐，内容包括：工程名称、施工部位、、混凝土性能要求、浇筑方式、生产开始时间、供应量等，按期整理生产任务单。 | 查看生产台账，无台账不得分，内容不齐全扣2分。任务单收集整理混乱扣1-3分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.5.3 生产配合比 | 拌台接收实验室主任按生产任务单下达的生产配合比通知单，生产配合比数据不准确不得分。按期与任务单共同整理收集。 | 核对任务单、配合比通知单和配料清单。配合比标识不清晰、使用不准确不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.5.4 配料生产 | 按生产任务单、配合比通知核查配料清单。按配合比通知单配料生产，计量误差符合GB/T14902标准规定。各类信息齐全有效。生产任务单、配合比通知单、配料信息相互印证，否则不得分。留存电子版并按期打印整理生产配料单并归档（不超1个月）。核查拌台生产管理资料。 | 随机抽查生产记录、质量检查记录，不符要求不得分，误差误差超出规定每次扣1分，超误差3倍不得分，擅自调整配合比或做假记录不得分。未按期整理打印归档生产配料资料不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.5.5拌合物质量检验 | 拌合物开盘鉴定、出厂工作性能检验记录，冬季测温记录，抗压、抗渗、抗冻等试件留置记录，检测试验记录报告。核查相关检验记录。 | 查验有关记录，标识不规范扣2分，记录不规范扣2分，取样少一次扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.5.6生产管理 | 核查日耗材料报表、日库存统计报表、日生产量报表、生产计量控制抽查表、生产运行质量记录、主控室值班交接记录、调度室值班交接记录 | 各类资料真实齐全有序得5分，否则酌情扣0-5。缺项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 4.6出厂混凝土质量控制 (40分) | 4.6.1 混凝土运输 | 混凝土运输单机出场记录齐全、内容（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）完善。无擅自加水不得分。 | 核对生产台账、出厂记录，运输时间符合要求。内容应齐全、相互对应。内容不全缺一项扣1分；缺一车记录扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.6.2混凝土交货验收 | 随车《混凝土运输单》签字齐全，每批次有混凝土交货验收记录,参与现场混凝土送检试件制作并签字确认。 | 混凝土运输单及交货验收记录及有关信息齐全。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.6.3工程技术资料 | 按混凝土供应合同分别建立工程技术资料档案（附件1-13） | 缺一项扣1分，资料不真实或不能追溯不得分。 | 10 |  |  |
|  | 4.7 产品质量 合格率20分 | 4.7.1强度统计分析、质量改进 | 每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理改进措施。没有统计分析不得分。 | 查看强度统计分析报表，并评定生产管理水平，统计分析和问题处理措施，查半年，有一月漏项扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.7.2 预拌混凝土 出厂合格率 | 按有关标准对出厂混凝土强度进行评定，出厂合格率100%得20分，在相关年度内受主管部门通报的质量事故或合格率达不到100％的不得分。 | 查看强度评定相关记录，出厂合格率100%得20分，合格率每降低1%扣3分，合格率低于95%不得分。省、市检查中曾被通报质量问题的不得分。 | 20 |  |  |
| - 节能环保及安全文明 （90分 ） | 5.1节能及环保（50分） | 5.1.1行政处罚 | 评审年度期间上级环境、扬尘主管部门处罚 | 每次扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 5.1.2扬尘治理设备 | 建立扬尘治理设备台账，一机一档、设备维护保养记录有序。有洒水车、洗车机、雾炮等设备，设备使用状态良好，扬尘治理保持好。 | 建立台账及一机一档，设备齐全维护保养及时得5分，不能正常运转每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.1.3原材料密封、降尘、收除尘 | 各类原材料封闭存放，骨料顶棚有自动喷淋，现场无粉尘 | 现场检查酌情扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 5.1.4现场扬尘治理 | 有配套合理收尘除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘 | 实地查看生产过程。无设施不得分，有设施但厂区内灰尘多积聚扣5分，设施不能正常使用1处扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.1.5砂石分离，废料利用 | 有砂石分离设备，且保养良好，能正常使用，固体回收物及浆体全部回收利用。 | 现场存固体废料扣3—5分，设备不能正常运转不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 5.1.6浆水回收，废水循环利用 | 有浆水回收设备，保养良好，废浆充分利用、废水多级沉淀澄清后循环利用。废水处理达标外排。 | 浆水未经处理向外排放扣3-5分。无浆水回收扣5-7分，设备不能正常运转不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 5.1.7环境监测 | 有节能环保、扬尘治理检查记录及环境监测记录，粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环境监测报告应合格。 | 查看一年内节能环保检查记录及环境监测报告，资料不齐全扣0-5分，不合格不得分。 | 5 |  |  |
|  | 5.2安全文明生产40分 | 5.2.1安全培训教育 | 对职工进行安全教育培训。安全交底 | 查看培训记录或佐证资料（如图片），每季度不少于1次，每缺1次扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 5.2.2安全防护装置和警示标志 | 生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。（如楼梯护栏、水池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等） | 实地查看。无安全措施不得分；有措施无标志扣2分；安全隐患发现1处扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.2.3安全应急预案 | 具有切实可行的安全应急措施预案。 | 无预案不得分。预案缺乏操作性扣3分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.2.4雨污水分流、厂区绿化、硬化 | 厂区有雨水收集系统，排水顺畅、无积水。厂区全部绿化硬化，无裸露土地，厂区绿化较好。 | 实地查看。雨污水不分流不得分，有积水扣1-2分，裸露土地扣2-4分，植被绿化占厂区总面积10%以下扣3-5分 | 10 |  |  |
|  |  | 5.2.5 安全生产 | 安全生产检查记录，无安全生产事故 | 安全事故每次扣10分，主管部门处罚不得分。 | 15 |  |  |
| 6.合同管理与诚信建设80分 | 6.1合同管理（40分） | 6.1.1合同管理制度 | 有健全合同管理制度，内容切合实际，操作性强。 | 制度操作性差扣2分；无制度不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.2 合同台账 | 合同台帐内容齐全、清晰；（包括基本内容为：合同编号、工程名称、客户名称、签定日期、混凝土种类、方量、合同签订人等） | 台账合同不齐全、内容不齐全分别扣1-3分，无台账不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.3合同文本 | 合同文本信息齐全有效，按规定附质量责任信息（附件1-2、1-3、1-4、1-5、1-6） | 合同信息不齐全扣1-3分，无质量责任信息不得分或内容及签字不符合要求的直接定为D级 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.4合同评审 | 有健全的合同评审程序并认真执行 | 合同评审程序1-2分，评审执行1-5分 | 5 |  |  |
|  |  | 6.1.5合同执行、履约 | 按合同整理生产任务单（生产量），混凝土供应结束后提供《预拌混凝土供应质量责任承诺书》（附件1-7）；合同履约率超过95%（非自身原因除外）；每站点年产量以15万方为基数，每增加1万方加1分，没减少一万方减一分，加减不超过10分。 | 按合同检查生产量及履约率，酌情扣分0-5分，产量统计0-10分。无预拌混凝土供应质量承诺书或内容及签字不符合要求的直接定为D级。 | 15 |  |  |
|  |  | 6.1.6用户回访及顾客满意度 | 有健全的质量回访制度和记录及顾客满意度调查。记录上必须有供应项目方的签名确认。 | 查看回访制度和记录，原因分析和整改措施均以文字依据为准。酌情扣分 | 5 |  |  |
|  | 6.2市场与诚信20分 | 6.2.1遵法守规，行业自律、维护市场秩序 | 遵守法律法规及有关规定，维护行业健康发展混凝土生产经营过程中是否存在违法违规现象，是否存在压级压价、恶意抢工程等违法行业发展的现象 | 调查市场反映情况是否属实，扰乱市场扣0-5分，经营违法扣5-10分，扣完为止 | 10 |  |  |
|  |  | 6.2.2处罚与投诉 | 评审期间企业无质量、劳动者权益、诚信经营等不良行为，无主管部门处罚或新闻媒体曝光 | 每存在一项处罚或新闻媒体曝光扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 6.2.3劳动者权益 | 与所有劳动者签订书面合同到人社部门备案并按时交纳社保，工资发放登记造册不拖欠工资。 | 按花名册缺1份备案合同扣2分，工资拖欠每人次扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 6.3企业文化建设10分 | 6.3.1企业标志及文化 | 制定体现企业文化的标志，无标志不得分，搅拌车、泵车无标志扣2分。有反映积极向上的企业精神、企业目标的标语，有组织职工参与企业文化活动。 | 现场查看企业统一标志，搅拌车、泵车应有标志，无标志的扣2分。无企业精神目标标语、开展文体活动等扣3分。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.3.2荣获称号 | 获得国家或省、市级荣誉、名牌产品 | 查看相关证明材料。有任一种荣誉均可得分。 | 5 |  |  |
|  | 6.4档案资料10分 |  | 有独立档案室，档案管理专人负责，各类台账、记录、资料齐全有序。（附表1-14） | 无专门档案室扣3分，无专人管理扣2分，档案资料管理0-5分 | 10 |  |  |

检查人：                                                 检查时间：      年      月     日

720

| 附件1-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌商品混凝土企业生产管理制度 |  |  |  |
| 序号 | 内 容 | 检查结果 | 备 注 |
| 1 | 各岗位操作规程（作业指导书） |  |  |
| 2 | 技术方案审批制度 |  |  |
| 3 | 生产过程质量控制制度 |  |  |
| 4 | 产品质量文件审核签发制度 |  |  |
| 5 | 原材料采购与检验、抽检制度 |  |  |
| 6 | 混凝土出厂检验和交货检验制度 |  |  |
| 7 | 安全生产制度 |  |  |
| 8 | 质量纠纷处理制度 |  |  |
| 9 | 档案管理制度 |  |  |

检查人：                   检查时间：      年      月     日

附件1-2：

预拌混凝土企业质量责任人员信息表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 姓名 | 身份证号 | 职称（执业资格） | 承诺人签字 | 日期 |
| 单位法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 实验室负责人 |  |  |  |  |  |
| 试验员1 |  |  |  |  |  |
| 试验员2 |  |  |  |  |  |
| 试验员3 |  |  |  |  |  |
| 试验员4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 质检员1 |  |  |  |  |  |
| 质检员2 |  |  |  |  |  |
| 质检员3 |  |  |  |  |  |
| 质检员4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 项目负责人1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 变更责任人 |  |  |  |  |  |
| 变更岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 职称（执业资格） | 承诺人签字 | 日期 |
| 我单位及有关质量责任人员承诺： 认真贯彻执行国家有关法律法规、标准规范及《山东省房屋建筑及市政基础设施工程质量终身责任制实施办法》的各项要求，切实履行建设工程质量责任，并确认上述质量责任人员信息真实有效。 单位公章： 日期: |  |  |  |  |  |

附件1-3

预拌混凝土生产单位质量终身责任承诺书

本人             身份证号码：                  ，是              （企业名称）法定代表人，为                    （工程名称）供应预拌混凝土，对所供应预拌混凝土的生产及运输阶段的质量负责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德，并代表本企业和我本人作出如下郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家和北京市有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定，认真履行预拌混凝土供应企业法定代表人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范，不降低预拌混凝土质量标准。

二、本企业在资质许可范围内自行生产供应预拌混凝土。保证不超越资质许可的业务范围生产供应预拌混凝土；保证不出租、出借或者以其他形式非法转让企业资质证书；保证不允许其他企业或者个人以本企业的名义生产、供应预拌混凝土。

三、建立健全预拌混凝土生产质量管理制度，配备专职质量负责人，建立能满足质量检验要求的专项试验室，落实质量责任制和质量规章制度，保证质量技术人员持证上岗。

四、严格按照规定对进场预拌混凝土原材料进行按批取样、检验。保证不购买、不使用不合格的原材料。

五、严格进行配合比设计，按照配合比通知单进行生产。保证向工程项目提供的配合比单与预拌混凝土实际配比、用量一致，不使用阴阳配合比，不偷工减料。

六、严格出厂检验、运输管理、交接检验，保证不合格预拌混凝土不出厂、不移交；保证运输过程不出现加水等降低产品质量的行为。

七、建立完整、准确、有效的试验资料和配合比试配资料、生产过程记录资料、不合格材料处理资料、预拌混凝土出厂合格质量证明文件资料。保证不弄虚作假，不伪造、篡改资料内容。

八、本企业将认真维护混凝土市场秩序，保证不签订阴阳合同，不以牺牲预拌混凝土质量为前提参与市场竞争。

九、愿意接受政府建设主管部门和有关单位的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改，并按规定接受处理。

以上为我本人对我企业对混凝土供应质量的承诺，该承诺书作为工程档案永久保存，如因本人及本企业原因造成工程质量问题或事故，我愿意依法承担相应的质量终身责任及其他法律责任。

承诺人：             （签字）

企业盖章：      (公章)

年    月   日

附件1-4

预拌混凝土企业技术负责人法人授权书

授权单位：

注册地址：

兹授权　　　　同志为我公司技术负责人，负责我公司预拌混凝土生产质量技术管理工作，并依法承担终身质量责任。

本授权自签发之日起生效。

授权单位：（盖章）　　　　　法定代表人：（签字、盖章）

技术负责人：（签字、盖执业资格章）

身份证号：

签发日期：　　　年　　月　　日

本承诺书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

附件1-5

预拌混凝土企业技术负责人质量责任承诺书

本人受          单位（法定代表人    ）授权，担任预拌混凝土生产质量技术负责人，全面负责本公司的质量技术工作。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对我公司供应的预拌混凝土质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格（或技术职称）：

注册执业证号（或职称证书号）：

签 字 日 期：    年   月  日

附件1-6

试验室主任质量责任承诺书

本人受          单位（法定代表人    ）授权，担任预拌混凝土生产质量技术负责人，全面负责本企业试验室管理工作。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，认真做好原材料进场检测实验、混凝土配合比、混凝土出厂检测及试验室管理工作，依法对试验室出具的各类数据负责并承担相应质量责任。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格（或技术职称）：

注册执业证号（或职称证书号）：

签 字 日 期：    年   月  日

附件1—7

预拌混凝土供应质量责任承诺书

本单位法定代表人及有关质量责任人承诺：

我单位在              工程建设中负责预拌混凝土供应，在混凝土生产中我们认真履行了下列相应职责，并依法承担终身质量责任：

1、本公司供应的混凝土均为我公司合法站点生产，无无非法转包或由其他任何站点代工现象。

2、我公司建立完善的质量管理体系，配备相应的专业技术人员，关键岗位人员做到先培训再上岗，所有人员均能够到岗履职。

3、严格按照仪器设备管理制度和操作规程对预拌混凝土的称量系统、搅拌系统、运输设备进行定期校准、检定和维护，确保各种设备的正常使用。

4、严格控制原材料质量，坚持“先检验，后使用”的原则，保证所使用的水泥、骨料、矿物掺和料、外加剂等原材料符合国家标准要求。

5、严格按照国家标准《GB/T 14902-2003 预拌混凝土》、《普通混凝土配合比设计规程》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》生产预拌混凝土，保证混凝土强度满足设计要求及国家现行标准，并向用户提交出厂质量证明文件。

6、企业实验室严格按照相关技术标准对所生产预拌混凝土进行抽样检验，做到操作规范、记录真实、结论准确。

7、我公司在混凝土运输过程中不存在随意加水现象，基本保证了混凝土供应的连续性和及时性。

8、健全产品质量档案，做到产品可追踪追溯。

9、我公司供应的预拌混凝土批次及数量详见下表，其中出厂检验合格批次为     批，不合格批次      批，对不合格的批次的处理措施：

，经处理后不合格批次的混凝土符合质量验收规范要求。我单位及有关责任人员对我公司所供应的混凝土在其合理使用年限中依法承担相应质量责任。

10、我公司及相关人员对该承诺书的承诺内容真实性负责，如有虚假我们承担全部责任。

法定代表人：        （签字）      站点负责人：        （签字）

技术负责人：        （签字）      试验室主任：        （签 字）

项目负责人：        （签字）

（单位公章）

年    月    日

工程混凝土供应情况一览表

| 序号 | 出厂日期 | 混凝土标识 | 部位 | 方量 | 出厂结论 | 出厂资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可加附页，混凝土标识按GB/T14902填写,出厂资料填写是否齐全有效。工程有关责任主体应审核该表信息真实性。

附表1-8

现行标准、规范、规程

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准代码标准号 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系 要求 | GB/T 19001 |  |  |
| 2 | 检测和校准实验室能力的通用要求 | GB/T 27025-2008 |  |  |
| 3 | 预拌混凝土 | GB 14902-2012 |  |  |
| 4 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204 |  |  |
| 5 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164 |  |  |
| 6 | 混凝土结构耐久性设计规范 | GB/T50476 |  |  |
| 7 | 地下工程防水技术规范 | GB 50108 |  |  |
| 8 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB/T 50080 |  |  |
| 9 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB/T 50081 |  |  |
| 10 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 | GB/T 50082 |  |  |
| 11 | 混凝土强度检验评定标准 | GB/T 50107 |  |  |
| 12 | 通用硅酸盐水泥 | GB 175 |  |  |
| 13 | 水泥化学分析方法 | GB/T 176 |  |  |
| 14 | 水泥细度检验方法 筛析法 | GB/T 1345 |  |  |
| 15 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | GB/T 1346 |  |  |
| 16 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 | GB/T 8074 |  |  |
| 17 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | GB/T 17671 |  |  |
| 18 | 水泥胶砂流动度测定方法 | GB/T 2419 |  |  |
| 19 | 建设用砂 | GB/T 14684 |  |  |
| 20 | 建设用卵石、碎石 | GB/T14685 |  |  |
| 21 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | GB/T 1596 |  |  |

现行标准、规范、规程    （续表）

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准代码标准号 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | GB/T 18046 |  |  |
| 23 | 粉煤灰混凝土应用技术规程 | GBJ 146 |  |  |
| 24 | 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语 | GB/T 8075 |  |  |
| 25 | 混凝土外加剂 | GB 8076 |  |  |
| 26 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | GB/T 8077 |  |  |
| 27 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB 50119 |  |  |
| 28 | 混凝土膨胀剂 | GB23439 |  |  |
| 29 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | GB/T 18736 |  |  |
| 30 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ 55 |  |  |
| 31 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T 10 |  |  |
| 32 | 混凝土耐久性检验评定标准 | JGJ/T 193 |  |  |
| 33 | 早期推定混凝土强度试验方法标准 | JGJ/T 15 |  |  |
| 34 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 23 |  |  |
| 35 | 水泥强度快速检验方法 | JC/T 738 |  |  |
| 36 | 普通混凝土用砂石质量及检验方法标准 | JGJ 52 |  |  |
| 37 | 混凝土泵送剂 | JC 473 |  |  |
| 38 | 砂浆、混凝土防水剂 | JC 474 |  |  |
| 39 | 混凝土拌拌合用水标准 | JGJ 63 |  |  |
| 40 | 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 | JGJ 28 |  |  |
| 41 | 预拌混凝土生产质量管理技术规程 |  |  |  |

检查人：                   检查时间：      年      月     日

| 附件1-9 预拌商品混凝土企业试验室管理制度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 检查 结果 | 备 注 |
| 1 | 环境管理制度 |  |  |
| 2 | 安全管理制度 |  |  |
| 3 | 样品收发、保管、检验制度 |  |  |
| 4 | 仪器设备的使用管理、送检、自检制度 |  |  |
| 5 | 检验原始记录、台账与检验报告的填写、编制与审核制度 |  |  |
| 6 | 混凝土配合比管理制度 |  |  |
| 7 | 混凝土产品质量跟踪管理制度 |  |  |
| 8 | 抽查对比制度 |  |  |
| 9 | 不合格材料处理制度 |  |  |
| 10 | 技术培训和考核制度 |  |  |
| 11 | 技术资料管理制度 |  |  |
| 12 | 危险化学品的管理制度 |  |  |
| 13 | 检验过程的应急预案 |  |  |
| 14 | 检测事故分析报告制度 |  |  |
| 15 | 奖惩制度 |  |  |

检查人：                   检查时间：      年      月     日

附表1-10

试验室必备仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力试验机（300kN） * | A类 |  |  |
| 2 | 水泥抗折试验机(5000N) * | A类 |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱* | A类 |  |  |
| 4 | 比表面积仪* | A类 |  |  |
| 5 | 水泥负压筛析仪* | A类 |  |  |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） | C类 |  |  |
| 7 | 水泥净浆搅拌机* | A类 |  |  |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 | A类 |  |  |
| 9 | 雷氏夹 | A类 |  |  |
| 10 | 煮沸箱* | B类 |  |  |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | A类 |  |  |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机* | A类 |  |  |
| 13 | 水泥胶砂振实台* | A类 |  |  |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪* | A类 |  |  |
| 15 | 水泥标准试模 | B类 |  |  |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | A类 |  |  |
| 17 | 水泥抗压夹具 | A类 |  |  |
| 18 | 万分之一分析天平* | A类 |  |  |
| 19 | 天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) | A类 |  |  |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) | A类 |  |  |
| 21 | 容积升全套 | A类 |  |  |
| 22 | 马弗炉* | A类 |  |  |
| 23 | 钢直尺 | B类 |  |  |
| 24 | 秒表 | B类 |  |  |
| 25 | 游离氧化钙测定仪器* | A类 |  |  |
| 26 | 氯离子测定仪* | A类 |  |  |
| 27 | 游标卡尺 | A类 |  |  |
| 28 | 砂，石标准筛 | B类 |  |  |
| 29 | 砂，石振筛机* | B类 |  |  |
| 30 | 波美比重计 | A类 |  |  |
| 31 | 截锥试模 | B类 |  |  |
| 32 | PH测定仪* | B类 |  |  |
| 33 | 压碎指标值测定仪 | B类 |  |  |
| 34 | 碎石针片状规准仪 | B类 |  |  |
| 35 | 混凝土搅拌机 | B类 |  |  |
| 36 | 混凝土坍落度仪 | B类 |  |  |
| 37 | 压力泌水仪* | A类 |  |  |
| 38 | 贯入阻力仪* | A类 |  |  |
| 39 | 混凝土拌合物含气量测定仪* | A类 |  |  |
| 40 | 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） * | A类 |  |  |
| 41 | 混凝土抗折试验机（50kN） | A类 |  |  |
| 42 | 混凝土振动台 | A类 |  |  |
| 43 | 混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩率标准试模 | C类 |  |  |
| 44 | 标准养护室温湿度控制系统 | A类 |  |  |
| 45 | 混凝土抗渗仪* | A类 |  |  |

注：1  A类试验设备应按规定周期送法定检定计量机构进行检定或校准；

2  B类试验设备启用前应送法定检定计量机构进行检定或校准，经试验室主任确认，可使用至报废；

3  C类试验设备可按规定周期进行自检自校；

4  A类、B类的试验设备经检定或校准后应标有有效期的状态标识；

5  带“*”的设备为应编制操作规程和做好使用记录的设备。

检查人：                         检查时间：   年    月    日

增加尾矿砂有关检测仪器

附件1-11

试验室试（检）验项目

| 类别 | 序号 | 项目 名称 | 主要试（检）验参数 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 | 1 | 水泥 | 细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 |  |  |
|  | 2 | 天然砂 | 含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量 |  |  |
|  | 3 | 人工砂 | 含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量 （含亚甲蓝试验）、压碎指标 |  |  |
|  | 4 | 尾矿砂 | 按照有关规范进行检测，并符合合同对尾矿砂的技术要求 |  |  |
|  | 5 | 石 | 含水率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度 |  |  |
|  | 6 | 再生细骨料 | 微粉含量、颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、压碎指标、再生胶砂需水量比、再生胶砂强度比 |  |  |
|  | 7 | 再生粗骨料 | 微粉含量、颗粒级配、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、空隙率、吸水率 |  |  |
|  | 8 | 轻集料 | 筛分析、堆积密度、筒压强度（或强度标号）、吸水率 |  |  |
|  | 9 | 水 | PH值、氯离子含量 |  |  |
|  | 10 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水率、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性（C类） |  |  |
|  | 11 | 矿渣粉 | 比表面积、流动度比、含水率、烧失量、活性指数、三氧化硫含量 |  |  |
|  | 12 | 硅灰 | 比表面积、需水量比、含水率、烧失量、活性指数 |  |  |
|  | 13 | 火山灰 | 细度、流动度比、含水量、烧失量、活性指数、三氧化硫含量、火山灰性 |  |  |
|  | 14 | 石灰石粉 | 细度、流动度比、含水量、活性指数、碳酸钙含量、亚甲蓝值 |  |  |
|  | 15 | 减水剂 | PH值、密度（或细度）、固含量（含水率）、减水率、氯离子含量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间之差（缓凝型） |  |  |
| 产 品 | 16 | 混凝土 | 表观密度、稠度、凝结时间、抗压强度、水溶性氯离子、泌水率与压力泌水率*、含气量*、抗折强度*、抗水渗透性能*、轴心抗压强度*、劈裂抗拉强度* |  |  |

注：1  带有“*”标志的试验项目为样品有要求时的项目；

- 本表为企业试验室必须具备能力开展的项目及参数，对于国家现行标准有要求而企业试验室不具备能力开展的项目和参数应外委送检。

- 混凝土企业应根据本表试验项目编制试验能力分析表

检查人：                         检查时间：      年   月    日

附件1-12

试验室资料、记录、报告、台账检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料进场台帐 |  |  |
|  | 原材料试验台帐 |  |  |
|  | 样品唯一性标识 |  |  |
|  | 原材料留样台帐 |  |  |
|  | 原材料试验不合格处理台账 |  |  |
|  | 原材料试验不合格处理记录 |  |  |
|  | 水泥试验报告 |  |  |
|  | 水泥试验记录 |  |  |
|  | 砂试验报告 |  |  |
|  | 砂试验记录（河砂） |  |  |
|  | 砂试验记录（机制砂） |  |  |
|  | 砂试验记录（尾矿砂） |  |  |
|  | 石试验报告 |  |  |
|  | 石试验记录 |  |  |
|  | 粉煤灰试验报告 |  |  |
|  | 粉煤灰试验记录 |  |  |
|  | 矿粉试验报告 |  |  |
|  | 矿粉试验记录 |  |  |
|  | 胶凝材料强度试验记录 |  |  |
|  | 混凝土外加剂报告 |  |  |
|  | 混凝土防冻剂报告 |  |  |
|  | 混凝土防水剂报告 |  |  |
|  | 混凝土膨胀剂报告 |  |  |
|  | 混凝土外加剂匀质性试验记录 |  |  |
|  | 混凝土外加剂记录 |  |  |
|  | 混凝土凝结时间记录 |  |  |
|  | 混凝土含气量记录 |  |  |
|  | 混凝土泌水率记录 |  |  |
|  | 混凝土防水剂原始记录 |  |  |
|  | 膨胀剂原始记录 |  |  |
|  | 配合比试验与验证台账 |  |  |
|  | 混凝土配合比原始记录 |  |  |
|  | 混凝土配合比验证记录 |  |  |
|  | 混凝土限制膨胀率试验记录 |  |  |
|  | 混凝土配合比汇总表 |  |  |
|  | 砂石含水率记录表 |  |  |
|  | 混凝土订货单、任务单台帐 |  |  |
|  | 生产配合比通知单、调整记录 |  |  |
|  | 生产配合比通知单签发（接收）台帐 |  |  |
|  | 混凝土出厂检验取样台帐 |  |  |
|  | 混凝土拌合物温度记录表 |  |  |
|  | 氯离子含量计算书 |  |  |
|  | 氯离子含量试压记录 |  |  |
|  | 抗渗报告 |  |  |
|  | 抗渗记录 |  |  |
|  | 抗压报告 |  |  |
|  | 抗压记录表 |  |  |
|  | 月度混凝土强度统计分析表 |  |  |
|  | 试验室设备管理台账 |  |  |
|  | 试验室设备使用记录 |  |  |
|  | 试验室设备维护记录 |  |  |
|  | 试验室设备管理档案（一机一档） |  |  |
|  | 标准养护及试验室温湿度记录 |  |  |

检查人：                         检查时间：      年   月    日

附件1-13

临沂市预拌混凝土工程技术资料目录

| 序号 | 归档日期、周期 | 资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 临沂市预拌混凝土技术资料封皮2-00 | 1 |  |
| 2 |  | 预拌混凝土技术资料目录2-02 | 1 |  |
| 3 |  | 预拌混凝土企业基本信息表 |  |  |
| 4 |  | 预拌混凝土企业营业执照 |  |  |
| 5 |  | 预拌混凝土企业资质资格证书 |  |  |
| 6 |  | 预拌混凝土企业试验室考核评价表 |  |  |
| 7 |  | 预拌混凝土供应合同 |  |  |
| 8 |  | 预拌混凝土企业质量责任信息档案 |  |  |
| 9 |  | 混凝土开盘鉴定 |  |  |
| 10 |  | 预拌混凝土生产任务单汇总表 |  |  |
| 11 |  | 预拌混凝土出厂合格证汇总表 |  | 鲁JJ-022- |
| 12 |  | 预拌混凝土合格证 |  | 鲁JJ-023- |
| 13 |  | 预拌混凝土试验室配合比通知单2-04 |  |  |
| 14 |  | 预拌混凝土原材料合格证及试验报告 |  |  |
| 15 |  | 预拌混凝土运输记录 |  |  |
| 16 |  | 预拌混凝土运输单 |  |  |
| 17 |  | 预拌混凝土交货检验记录 |  | 需方检验 |
| 18 |  | 混凝土出厂检验记录 |  |  |
| 19 |  | 预拌混凝土出厂抗压强度检验报告 |  |  |
| 20 |  | 预拌混凝土出厂抗折强度检验报告 |  |  |
| 21 |  | 预拌混凝土出厂抗渗检验报告 |  |  |
| 22 |  | 预拌混凝土拌合物氯离子含量报告 |  |  |
| 23 |  | 预拌混凝土其他指标检验报告（计算书） |  |  |
| 24 |  | 预拌混凝土出厂检验强度评定记录2-11 |  |  |
| 25 |  | 混凝土性能不合格报告登记表2-12 |  |  |
| 26 |  | 出厂不合格混凝土处理结果 |  |  |
| 27 |  | 混凝土供应回访记录 |  |  |
| 28 |  | 合同约定的其他资料 |  |  |

检查人：                         检查时间：      年   月    日

附件1-14

预拌混凝土企业档案管理

| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质资格认证及荣誉 | 资质 |  |  |
| 2 |  | 营业执照 |  |  |
| 3 |  | 环评文件 |  |  |
| 4 |  | 认证证书 |  |  |
| 5 |  | 荣誉证书 |  |  |
| 6 | 体系与组织机构 | 体系文件 |  |  |
| 7 |  | 预拌混凝土企业管理制度 |  |  |
| 8 |  | 部门设置及职责 |  |  |
| 9 | 人员与设备 | 人员花名册 |  |  |
| 10 |  | 质量技术人员名单及分工 |  |  |
| 11 |  | 人员培训考核制度 |  |  |
| 12 |  | 一人一档 |  |  |
| 13 |  | 生产设备台账 |  |  |
| 14 |  | 泵送运输设备台账 |  |  |
| 15 |  | 设备维护保养计划及台账 |  |  |
| 16 |  | 一机一档 |  |  |
| 17 | 质量责任制 | 岗位责任制 |  |  |
| 18 |  | 生产质量责任制度 |  |  |
| 19 |  | 企业质量责任信息（附件1-2） |  |  |
| 20 |  | 质量责任承诺书 |  |  |
| 21 |  | 质量责任制履职记录及处理档案 |  |  |
| 22 | 质量技术管理 | 技术能力分析 |  |  |
| 23 |  | 技术储备 |  |  |
| 24 |  | 标准、规范、规程及文件 |  |  |
| 25 |  | 检查与整改 |  |  |
| 26 |  | 质量监督 |  |  |
| 27 | 试验室管理 | 实验室管理制度（附表1-8） |  |  |
| 28 |  | 试验室设备台账 |  |  |
| 29 |  | 一机一档 |  |  |
| 30 |  | 试验室试验项目（附表1-11） |  |  |
| 31 |  | 试验室实验能力分析表 |  |  |
| 32 |  | 原材料样品管理台账 |  |  |
| 33 |  | 原材料进场试验台账 |  |  |
| 34 |  | 原材料试验不合格处理记录 |  |  |
| 35 |  | 配合比管理台账 |  |  |
| 36 |  | 实验室配合比标准养护试件台账 |  |  |
| 37 |  | 出厂检验标准养护试件台账 |  |  |
| 38 |  | 原材料、配比、出厂检验等台账、出厂检验原始记录及报告（附表1-12） |  |  |
| 39 |  | 原材料、配比验证、出厂混凝土外委送检及比对试验台账及报告 |  |  |
| 40 | 原材料管理 | 合格供方台账及商家档案 |  |  |
| 41 |  | 原材料进场验收检验使用综合台帐 |  |  |
| 42 |  | 原材料质量证明（质保书、出厂合格证、运输单、实验记录、报告） |  |  |
| 43 | 生产质量管理 | 计量零点校核 |  |  |
| 44 |  | 生产任务单台账 |  |  |
| 45 |  | 生产任务单 |  |  |
| 46 |  | 生产配合比 |  |  |
| 47 |  | 混凝土生产配料记录 |  |  |
| 48 |  | 产品质量抽检记录 |  |  |
| 49 |  | 生产计量控制抽查表 |  |  |
| 50 |  | 生产计量误差检查及整改 |  |  |
| 51 |  | 出厂检验资料 |  |  |
| 52 |  | 生产运行记录 |  |  |
| 53 |  | 日耗材料报表 |  |  |
| 54 |  | 日库存统计报表 |  |  |
| 55 |  | 日生产量报表 |  |  |
| 56 |  | 主控室值班交接记录 |  |  |
| 57 |  | 调度室值班交接记录 |  |  |
| 58 |  | 混凝土运输单 |  |  |
| 59 |  | 混凝土出厂检验资料 |  |  |
| 60 |  | 混凝土交货验收记录 |  |  |
| 61 |  | 工程技术资料（附表1-13） |  |  |
| 62 |  | 强度统计及出厂合格率 |  |  |
| 63 | 节能环保及安全文明 | 环境及扬尘治理文件 |  |  |
| 64 |  | 节能环保设备台账 |  |  |
| 65 |  | 一机一档、设备维护记录等 |  |  |
| 66 |  | 节能环保设备运行记录 |  |  |
| 67 |  | 环保及扬尘检查记录 |  |  |
| 68 |  | 环境监测记录 |  |  |
| 69 |  | 职工安全培训教育记录及交底 |  |  |
| 70 |  | 安全应急预案 |  |  |
| 71 |  | 安全生产检查记录 |  |  |
| 72 | 合同管理 | 合同管理制度 |  |  |
| 73 |  | 合同台账 |  |  |
| 74 |  | 合同文本 |  |  |
| 75 |  | 合同评审 |  |  |
| 76 |  | 合同执行（生产任务完成量） |  |  |
| 77 |  | 用户回访及满意度调查 |  |  |
| 78 |  | 其他 |  |  |
| 79 |  | 企业档案资料管理（附表1-14） |  |  |

检查人：                         检查时间：      年   月    日

附件2.

临沂市预拌混凝土企业信用评价申请书

| 企业（站点）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属县区 |  |  | 质量监督机构 |  |  |  |
| 资质证号 |  |  | 批准资质时间 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 站点负责人 |  |  | 实验室主任 |  |  |  |
| 站点地址： |  |  |  |  |  |  |
| 上次评价时间 |  |  | 评价结果 |  |  |  |
| 本企业成立于 年 月，经工商注册登记并持有预拌混凝土资质；是正常生产合法经营的混凝土生产企业，本企业诚实守信、守法经营，如有隐瞒情况或提供虚假材料以及经营管理中发生失信行为，本企业愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 本企业现已做好信用评价的准备工作。根据《临沂市预拌混凝土企业信用评价实施办法》，现申请混凝土企业信用评价。 企业法人： （签字） 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |

附件3

临沂市预拌混凝土企业信用评价

报      告

评价 组织 单位：

评价机构名称：

被考评企业名称：

考  评  时  间：  20   年    月    日

填表须知

1、本《评价报告》须用黑色笔填写或用计算机打印，字迹应清晰；

2、本《评价报告》中《预拌混凝土信用企业评价整改通知书》由评价小组填写。所填列项目页面不足填时，可用A4纸附页，并须连同正页编写页码和签名；

3、本《评价报告》须经评价组织单位盖章后方为有效；

4、本《评价报告》一式4份，被评价企业、评价机构、县区质量监督机构、市建设质量安全处各留一份。

临沂市预拌混凝土企业信用评价表

| 申请企业 |  |  |  |  | 申请 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 评价小组意见 | 评价组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 评价机构意见 | 单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县区质量监督机构意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 评价日期 |  |  |  | 评价期间 |  |  |
| 获评分数 |  |  |  | 信用等级 |  |  |

评  价  结  论

| 评 价 记 录 | 项 目 |  | 标准分 | 评 价 得 分 | 评价小组根据《临沂市预拌混凝土企业信用评价评分表》，于 年 月 日 至 日对 进行了现场评价。 经综合评价，该企业信用等级为： □A级 □B级 □C级 □D级 评价组组长： 监督员： 企业负责人： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本条件 |  | 应符合 |  |  |  |  |
|  | 诚信建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产设备管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业文化及 安全文明生产 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000成员 |  | 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  | 负责评价内容 | 签 名 |
| 组 长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| （评价组织单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

预拌混凝土企业试验室考核评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准分 | 主要问题描述 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.1技术人员配备（试验室） | 10 |  |  |  |
| 2 | 3..1.2培训、考核制度（试验室） | 3 |  |  |  |
| 3 | 3..1.3人员管理，技术人员登记、培训、考核（试验室） | 7 |  |  |  |
|  | 4.1.1岗位责任制 | 2 |  |  |  |
|  | 4.2.2技术储备 | 8 |  |  |  |
|  | 4.2.3标准、规范、规程及文件 | 5 |  |  |  |
|  | 4.2.6信息化 | 10 |  |  |  |
|  | 4.3.1试验室管理制度 | 10 |  |  |  |
|  | 4.3.2试验人员能力考核 | 40 |  |  |  |
|  | 4..3.3试验仪器设备 | 5 |  |  |  |
|  | 4.3.4设备检定/校准 | 10 |  |  |  |
|  | 4..3.5试验场所 | 5 |  |  |  |
|  | 4.3.6试验室能力 | 20 |  |  |  |
|  | 4.3.7原材料样品管理 | 5 |  |  |  |
|  | 4..3.8原材料检验 | 15 |  |  |  |
|  | 4..3.9配合比管理 | 10 |  |  |  |
|  | 4..3.10标准养护 | 10 |  |  |  |
|  | 4..3.11出厂试件检验 | 10 |  |  |  |
|  | 4..3.12送检及比对试验 | 5 |  |  |  |
|  | 4..3.13档案资料管理 | 10 |  |  |  |
|  | 合计 | 200 |  |  |  |
| 评审小组意见： 组长： 年月日 |  |  |  |  |  |
| 县区质监站备案意见： 负责人： 年月日 |  |  |  |  |  |
| 市建设安质处备案意见： 负责人： |  |  |  |  |  |

临沂市预拌混凝土企业信用分项评价扣分汇总表

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 扣分原因 | 标准分 | 扣分 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

企业负责人：                         评价组组长：

企业盖章：

年     月     日                    年     月     日

预拌混凝土信用企业评价整改通知书

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 不符合性描述 | 评分 情况 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

以上       项整改内容，要求企业在                        完成整改，完成整改后重新申请参评。

评价组长：                     企业负责人：                                       年    月    日                    年    月    日

预拌混凝土企业不良行为记录

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 不符合性描述 | 评分 情况 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

评价组长：                     企业负责人：                                       年    月    日                    年    月    日

注：本表内容应附相关证明材料，并及时转交主管部门。

监督机构信用评价动态管理量化表

企业名称：

| 序号 | 条款号 | 动态评价内容 | 量化分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 该企业定期评价得分为 分（评价时间： 年 月 日），我单位结合日常监督对其信用评价进行动态调整的分值为 分；调整后该企业的实际评价得分为： 分，评价等级 级。 监督机构： 年 月 日 |  |  |  |  |